Descriptif Type ECOPLAN ISO+

- VERRIERE D’ECLAIREMENT NATUREL ECOPLAN ISO+

Fourniture et pose d’une verrière d’éclairement à isolation renforcée de type ECOPLAN ISO+ Simple / Double Versant de la société Kingspan Light + Air ou équivalent.

- Simple Versant : mono-pente autoportante : pente de 12 à 90°

- Double Versant : double-pente autoportante : pente 30 ou 45°

La verrière sera constituée d’une ossature autoportante avec profilés porteurs auto-drainants en aluminium brut / anodisé / laqué RAL XXX, des capotages munis de joints mousse isolant les arcs et closoirs et visserie protégée contre la corrosion.

Remplissage double vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 / 16 ou 32 mm opalescent / incolore ou réduction de chaleur traité anti UV classement au feu B – s1, d0 (M1) avec système 1200 Joules par câble acier pour résister à la chute des personnes en toiture.

Polycarbonate alvéolaire KILON LEC (Low Embodied Carbon, 48% de poids de carbone en moins par rapport à un polycarbonate standard) opalescent épaisseur 10 mm uniquement.

Support :

Costière en acier galvanisé brut ou laqué RAL XXX avec isolant thermo soudable 30 mm d’une hauteur de 350 mm

Sablière d’adaptation en acier galvanisé brut ou laqué RAL XXX

Y compris tympans ou raccords murs.

Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : Dimensions : Corde XXXX mm

Longueur XXXX mm

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Classement au feu : B-s1,d0 (M1)

Ug : XXXXX W/m².K

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Nombre d’ouvrants de désenfumage intégrés :

Zone 2 : Dimensions : Corde XXXX mm

Longueur XXXX mm

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Classement au feu : B-s1,d0 (M1)

Ug : XXXXX W/m².K

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Nombre d’ouvrants de désenfumage intégrés :

Gamme dimensionnelle :

Largeur : de 600 mm à 5000 mm

Longueur : infinie

OPTIONS DISPONIBLES :

Option de remplissage :

| Epaisseur | Parois | Remplissage | Ug (toiture) | TL | FS | Rw | LiA | C. Feu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | IR GOLD | 2,0(2) | 47%(2) | 0,45 | 21 | PND | M1 |
|  | 10 | IR GOLD | 1,8(1) | 36%(1) | 0,44 | 21 | PND | M1 |  |
|  | 7 | Opale | 1,9(3) | 45%(3) | 0,46(3) | 21(-1; -2)(3) | 75,5 à 5° | M1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 à 30° |  |  |
|  |  | Incolore | 1,9(3) | 55%(3) | 0,53(3) | 21(-1; -2)(3) | 60,7 à 45° | M1 |  |
|  |  | NB opaque | 1,9(5) | PND | 0,4(5) | 22(5) | PND | M1 |  |
|  |  | IR CONTROL | 1,8(4) | 42%(4) | 0,43(4) | 20(4) | PND | M1 |  |
| 32 | 5 | Opale | 1,3 | 38% | 0,41 | 18 | PND | M1 |  |
|  |  | Incolore | 1,3 | 48% | 0,47 | 18 | PND | M1 |  |
|  |  | IR GOLD largeur plaque 1250mm maxi | 1,2 | 26% | 0,33 | 18 | PND | M1 |  |

Options désenfumage et aération :

Pour verrière Kingspan Light + Air à 90° :

Il est possible d’intégrer des châssis de désenfumage (DENFC) et d’aération de type ECOVISION EL (info : cliquez ici) ou ECOVISION PN (info : cliquez ici), ou châssis à ventelles de type ECOGLASS PREMIUM (info : cliquez ici).

Pour verrière de toiture de 0 à 90°:

Il est possible d’intégrer des châssis de désenfumage (DENFC) et d’aération de type VENTRIA (info : cliquez ici) ou  FIRELIGHT 3, ou châssis à ventelles de type OPTIMA (info : cliquez ici) ou EURA.

Options de protection solaire :

Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air.

Ce brise soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX ajouré insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.

Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire. Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire)

Options de sécurité :

Remplissage en polycarbonate alvéolaire : Système 1200 Joules par câble acier pour résister à la chute des personnes en toiture.

Autre remplissage : Mise en place de barreaudage 1200 Joules aluminium anti-chute et retardateur d’effraction en tubes carrés 15x15mm espacés de 155 mm.

Option Finition :

Pour tout projet en milieu agressif, exposé, bord de mer etc.. la finition devra être validée par notre Bureau d’Etude.

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre service Prescription prescription.kla.fr@kingspan.com